Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego nr 1/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA

„NAPRAWA ELEWACJI I ELEMENTÓW KAMIENNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM – PRACE KONSERWATORSKIE 
I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE W LESZCZYNACH (ETAP 1)”

- Opis  obiektu:

W 1610 r. bp Piotr Tylicki ufundował w Leszczynach kościół. Patronem świątyni został św. Jacek Odrowąż, wielki dominikanin. Według utrwalonej od pokoleń tradycji, kościół powstał miejscu, gdzie św. Jacek w podróży do Krakowa miał się zatrzymać na nocleg.

Staraniem biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego świątynia została rozbudowana już w 1615 roku. Kościół poświęcił bp Tomasz Oborski 20 października 1628 r. z woli bpa Marcina Szyszkowskiego. Rocznicę konsekracji kościoła obchodzono zawsze w pierwszą niedzielę po rocznicy Wiktorii Chocimskiej. Parafię erygował bp Marcin Szyszkowski w 1628 r. (taka data widnieje na tablicy wmurowanej w prezbiterium). Kościół był niszczony podczas „Potopu” szwedzkiego. Po pożarze w 1896 r., świątynię odnowiono dzięki ks. Wincentemu Rozlau, przy okazji znacznie ją rozbudowano. Kościół ponownie konsekrował bp Tomasz Kuliński w 1897 roku.

Jest to kościół trzynawowy, orientowany późnorenesansowy, o częściowo zatartym charakterze stylowym. Od wschodu zakończony prostokątnym prezbiterium z zakrystią, od zachodu do świątyni przylega dobudowana wysoka wieża z charakterystycznym hełmem.  Wnętrze świątyni posiada sklepienie kolebkowo-krzyżowe w prezbiterium, 
w nawach bocznych – żebrowe, z dekoracją żebrowo-ramową ze wspornikami. Sklepienie 
i ściany zdobi polichromia z motywami cudów św. Jacka autorstwa  Henryka Czarneckiego - wykonana w latach 1922-1923.

W ołtarzu głównym z XIX w. – zabytkowy wczesnobarokowy krucyfiks z poł. XVII w. otoczony rzeźbami – Matki Bożej i św. Jana. W nawach bocznych – ołtarz Matki Bożej z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz ołtarz św. Jacka z końca XIX w. z obrazem patrona z I poł. XVIII wieku. Wśród zabytkowych elementów wyposażenia: wczesnobarokowa chrzcielnica z piaskowca, drzwi do zakrystii z przełomu XVII/XVIII w., konfesjonały  (XIX w.). Dzięki prowadzonym w ostatnich dwudziestu latach inwestycjom i remontom świątynia odzyskuje dawny blask.

W kościele znajduje się tablica epitafijna ku czci rodziców Stefana Żeromskiego z 1950 r. – matki Józefy Żeromskiej z domu Katerla – zm. 16 sierpnia 1879 r. oraz  ojca Wincentego Żeromskiego – zm. 23 września 1883 r., pochowanych na miejscowym cmentarzu parafialnym.

W parafii od wieków żywy jest kult św. Jacka. Wstawiennictwu Patrona przypisuje się ocalenie kościoła podczas natarcia wojsk rosyjskich i austriackich w czasach I wojny światowej. Według zapisków w kronice parafialnej – na szczycie świątyni mieszkańcy spostrzegli postać duchownego w białym habicie i płaszczu. W tym czasie ludzie wzywali orędownictwa św. Jacka i to właśnie jemu przypisali uratowanie kościoła i swoich domów. Na pamiątkę tego wydarzenia,  w pobliżu kościoła parafianie usypali kopiec, na którym miała znaleźć się figura patrona parafii. Z powodu trudności z kupieniem takiej figury, umieścili figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, która stoi tutaj do dziś.

Kościół Rzymskokatolicki p.w. Św. Jacka w Leszczynach decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod pozycją A.317.

II.   Stan zachowania i przyczyny zniszczeń:

Budynek kościoła jest obiektem murowanym, tynkowanym. Ściany zewnętrzne 
i wewnętrzne są wykończone tynkiem. Stan konstrukcji kościoła jest dobry. Dach został pokryty blachą. Stan pokrycia dachowego jest dobry. Rynny stalowe są w dobrym stanie. Rury spustowe (pcv) wymaga wymiany. Odprowadzenie wody opadowej z dachu zostało wykonane jako powierzchniowe na teren zielony. Korytka odprowadzająca wodę na teren wymaga zielonego remontu - udrożnienia, uzupełnienia oraz wyprofilowania, aby mogły prawidłowo wypełniać swoje przeznaczenie. Ściany zewnętrzne kościoła wykończone tynkiem wymagają naprawy. Farba w jest odspojona od podłoża i łuszczy się. Szczególnie widoczne jest to na elewacji frontowej (zachodniej), wieży, przyporach elewacji północnej oraz części ściany szczytowej nad dachem na elewacji wschodniej. Najbardziej widoczne są zniszczenia w górnej części budynku - farba jest widocznie odspojona, tynk w kilku miejscach (pr na elewacji północnej poniżej okna oraz na elewacji wschodniej) ma widoczne rysy. Przypory w przedniej części frontowej mają tłuszczącą się farbę. Elementy kamienne na wieżach wymagają oczyszczenia. Przypory w elewie frontowej od strony zachodnio-południowej mają ubytki w tynku na wysokości ok 1,30 m.

Najmniej zniszczeń wykazuje elewacji południowa oraz wschodnia – za wyjątkiem ściany szczytowej ponad dachem.

Cokół wokół budynku kościoła wymaga otynkowania i odtworzenia - aktualnie tynk od poziomu terenu do wysokości ok. 1,20 m jest usunięty. Dach wymaga oczyszczenia. Rynny są w dobrym stanie, ale wymagają oczyszczenia.

Ocenie stanu technicznego zostały poddane elementy:

- elewacje - tynki zewnętrzne;

- rynny i rury spustowe;

- opaska wokół budynku;

- korytka odprowadzające wodę opadową z rur spustowych.

Stan zachowania, przyczyny zniszczeń, wnioski

Elewacje-tynki zewnętrzne

Stan zachowania:

Ściany zewnętrzne kościoła wykończone tynkiem wymagają naprawy. Farba jest odspojona od podłoża i tłuszczy się. Szczególnie widoczne jest to na elewacji frontowej (zachodniej), wieży, podporach elewacji północnej oraz części ściany szczytowej nad dachem na elewacji wschodniej. Najbardziej widoczne są zniszczenia w górnej części budynku - farba jest widocznie odspojona, tynk w kilku miejscach (np. na elewacji północnej poniżej okna oraz na elewacji wschodniej) ma widoczne rysy. Elementy kamienne na wieży wymagają oczyszczenia.

Przypory w elewacji frontowej od strony zachodnio-południowej mają ubytki w tynku na wysokości ok 1,30 m.

Najmniej zniszczeń wskazuje elewacja południowa oraz wschodnia – za wyjątkiem ściany szczytowej ponad dachem.

Cokół wokół budynku kościoła wymaga otynkowania oraz odtworzenia – aktualnie tynk od poziomu terenu do wysokości ok 1,20 m jest usunięty.

Przyczyna uszkodzeń:

Główna przyczyna uszkodzeń jest wilgoć, zmienne warunki atmosferyczne oraz prawdopodobnie wadliwe materiały użyte podczas poprzednich remontów.

Orynnowanie:

Istniejące orynnowanie (rury spustowe) są w złym stanie. Rury spustowe w kolorze szarym, wykonane z pcv nie są podłączone do kanalizacji deszczowej. Rozprowadzenie wód opadowych z dachu kościoła odbywa się na tereny zielone wokół kościoła.

Przyczyna uszkodzeń:

Głównym powodem uszkodzeń jest wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

Opaska wokół budynku:

Istniejąca opaska wokół budynku została wykonana z kostki granitowej. Opaska powinna mieć wykonany spadek od stron ściany kościoła w kierunku terenów zielonych ze spadkiem min. 1,5%. W części opaska podsiada spadek, w części zapadł ssie lub wyrównała. Opaska została zasłonięta przez zieleń - mech oraz zieleń mchopodobną.

Przyczyna uszkodzeń:

Główną przyczyną uszkodzeń są warunki atmosferyczne oraz normalne zużycie podczas użytkowania w połączeniu z niewłaściwą konserwacją (roślinność).

Korytka odprowadzająca wodę opadową z rur spustowych

Woda opadowa z dachu jest odprowadzana za pomocą rur spustowych na teren wokół kościoła. Koryto odprowadzające wodę są niewłaściwie wyprofilowane, a rury spustowe wymagają odpowiedniego połączenia z nimi. Aktualnie rury spustowe są zbyt wysoko w stosunku do korytek i woda powoduje zawilgocenie ścian.

Przyczyna uszkodzeń: Główną przyczyną uszkodzenia są warunki atmosferyczne oraz normalne zużycie podczas użytkowania w połączeniu z konserwacją (roślinność).

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Elewacje - tynki zewnętrzne

1. Oczyszczenie elewacji zewnętrznej: usuniecie łuszczącej się farby i odspojonych fragmentów tynków.

2. Mechaniczne sprawdzenie stanu tynków zewnętrznych - „obstukanie” tynków w celu sprawdzenia stanu tynków.

3. Usunięcie uszkodzonych tynków, usunąć tynki aż do ściany z kamienia lub do tynku pierwotnego. Należy usunąć wzmocnienia oraz elementy współczesne wzmacniające tynki np. siatki itp.

4. Oczyszczenie, osuszenie ściany zewnętrznej, ocena i wytypowanie ewentualnych wątków muru kamiennego do ekspozycji - po konsultacji z konserwatorem zabytków.

5. Dokonanie przeglądu ewentualnych pęknięć z udziałem konstruktora i wykonanie napraw zgodnie z jego zaleceniami (jeśli okażą się konieczne).

6. Uzupełnienie tynków, poza fragmentami wytypowanymi do ekspozycji. Należy zastosować tynk tradycyjny (np. cementowo-wapienny) lub renowacyjny.

7. Wykonanie wyprawy tynkowej w strefie cokołowej – aktualnie cokół do wysokości ok 1,2 m jest pozbawiony tynku.

8. Wykonać powłokę gruntującą przed malowaniem elewacji.

9. Kolorystykę należy ustalić z konserwatorem na etapie wykonawstwa. Do malowania stosować farby mineralne.

Orynnowanie

1. Demontaż rynien rur spustowych.

2. Montaż nowych rur spustowych wraz z odpowiednim połączeniem z korytkami odwadniającymi.

Opaska wokół budynku

1. Demontaż istniejącej opaski.

2. Wyprofilowanie spadku od budynku - nachylenie min. 1,5%.

3. W opasce wykonano koryto z kostki zbierającej wodę z rur spustowych.

Korytka odprowadzająca wodę opadową z rur spustowych

1. Demontaż istniejących korytek.

2. Wyprofilowanie spadku koryt odprowadzających wodę z rur spustowych na teren zielony.